- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名  称：新疆绿原煤炭多式联运物流园区建设项目

建设单位（盖章）：新疆绿原诚达多式联运物流有限公司

编   制  日  期：           2025年3月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

1建设内容	17

1.1建设规模及建设内容	17

1.2主要仪器、设备	17

1.3原煤来源及产品方案	19

1.4 劳动定员及工作制度	19

1.5公用工程	19

1.6平面布置	20

工艺流程和产污环节	22

1.1施工期工艺流程	22

1.2运营期工艺流程图	22

1.3产污环节	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

区域环境质量现状	25

1环境空气现状调查与评价	25

1.1空气环境质量现状调查	25

1.2环境空气评价标准	25

1.3项目区环境空气质量评价	25

1.4特征污染物空气质量现状调查	25

2地表水环境现状评价	27

3声环境质量现状评价	28

4生态环境现状评价	28

5 地下水、土壤环境质量现状调查与评价	28

污染物排放控制标准	29

1施工期污染物排放控制标准	29

1.1废气	29

1.2噪声	29

1.3固体废物	29

2运营期污染物排放控制标准	30

2.1 废气	30

2.2废水	30

2.3噪声	30

2.4 固体废物	31

四、主要环境影响和保护措施	32

施工期环境影响保护措施	32

1施工期大气环境影响分析及防治措施	32

1.1施工扬尘防治措施	32

2施工废水防治措施	33

2.1生活污水	33

2.2施工废水	33

3施工期噪声防治措施	34

4施工固体废物防治措施	34

5防沙治沙	34

5.1 项目区沙化基本情况	35

5.2 项目建设对沙化土地的影响	35

5.3 防沙治沙措施	35

运营期环境影响和保护措施	35

1废气	36

1.1装卸扬尘及堆存扬尘	36

1.2运输车辆产生的运输扬尘	37

1.3食堂油烟	38

1.4废气治理措施可行性论证	39

1.5大气环境影响分析	39

1.6 运营期废气环境监测	39

2废水	39

2.1降尘废水	39

2.2洗车废水	40

2.3生活废水	40

2.5污水处理可行性分析	40

2.6运营期废水环境监测	41

3噪声	41

3.1运营期噪声环境监测	41

4固废	43

4.1固体废物产生	43

4.2危险废物环境管理要求	45

5土壤及地下水环境影响分析	47

5.1本项目给排水情况	47

5.2项目对土壤及地下水环境的污染途径分析	47

5.3项目拟采取的土壤及地下水污染防治措施	47

6环境风险	48

6.1 风险调查	48

6.1.1建设项目风险源调查	48

6.1.2环境敏感目标调查	50

6.2环境风险识别	50

6.3物质风险识别	50

6.4风险防范措施	51

6.5小结	52

7环境保护措施投资	53

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	60

建设项目污染物排放量汇总表	61

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆绿原煤炭多式联运物流园区建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-652801-18-01-940330 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周杰 | 联系方式 | 13999661166 |
| 建设地点 | 库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经86°19'18.997"，北纬41°49'40.649" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | - 四、煤炭开采和洗选业06——煤炭储存、集运； |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2409-652801-18-01-940330 |
| 总投资（万元） | 13249.77 | 环保投资（万元） | 119 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 2025.04-2025.12 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 87714㎡ |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性 分析 | # 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类中三、煤炭-1．煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造，项目已取得库尔勒市发展和改革委员会备案登记证，备案证编号：库发改项目备〔2024〕126号，项目的建设符合产业政策。 # 2、选址合理性分析 本项目厂址位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，项目区用地性质为物流仓储用地，项目区西侧为空地，北侧为特变电工库房，东侧为塔什店火车货运场，南侧为道路及原天力纸厂职工居民区，项目区选址现状为库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内；不涉及占用基本农田，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；距离地表水体较远；项目选址对外环境影响较小。 综上所述，项目建设选址基本合理。 # 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）：为适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的约束”。本项目所在区域位置对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》、《关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知﹝2024﹞157号》、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》及《关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知﹝2024﹞157号》分析如下。 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，结合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》、《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发【2021】18号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于库尔勒市塔什店镇天力纸业厂区内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，项目所在区域不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理 ，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙城影响严重地区做好防沙固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期及运营期产生的废气、废水、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目运营过程中消耗一定的水资源、电能，不采用地下水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。符合资源利用上线的要求。; 符合. 生态环境分区管控要求; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌-博州片重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用梦率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 各地按照分区管控要求，在识别区城主要生态环境问题、结合区域发展需求的基础上，细化本地区“三线一单”成果，形成各地（州、市）生态环境管控要求及各县（市、区）内具体环境管控单元的差异性生态环境准入清单，由各地（州、市）人民政府（行政公署）及时发布并报自治区生态环境厅备案。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发建设活动的区域。本项目不占用基本农田。; 符合. 《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目不涉及生态 红线。项目不位于 自然保护区、风景 名胜区、饮用水水 源保护区、森林公 园、地质公园等重 要生态功能区、生 态敏感区和脆弱区 以及其他要求禁止 建设的环境敏感区 内，符合生态保护 红线的划定原则。; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里本河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到 II类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为II类），孔雀河4个监测断面达到III类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值III类，其余监测点均值IV类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m³、31.5μg/m³（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到 98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; ①大气环境：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目在严格执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：本项目废水主要是生活污水与洗车废水，生活污水排入拟建化粪池，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘，不外排。本项目建设对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤环境：项目严格执行环评中所提出的土壤及地下水治理措施，采取分区防渗后，对区域土壤环境影响较小，不会降低项目区及周边土壤环境质量。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。; 本项目主要利用当地水资源、土地资源等，项目用水来自市政供水管网，能够满足本项目用水要求，项目用电，由市政供电管网提供。建设单位将通过加强企业管理，选用低耗能设备等措施提升资源利用率。本项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，符合资源利用限值要求。; 符合. 《关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知﹝2024﹞157号》; 空间布局约束; - 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。 2.禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 1.本项目为新建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。 2.本项目建设位置不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等，本项目为煤的运输及存储，不属于开采煤炭项目。. 污染物排放管控; 新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目为新建煤仓项目，主要为煤的运输及存储，不涉及重金属污染物排放“减量替代”原则。. 环境风险防控; 加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目不属于涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域，项目区设置有危废暂存间，主要危废为维修机器产生的废润滑油，放置于危废暂存间，定期交有资质的单位处理。. 资源利用要求; 鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。; 本项目生产及办公均使用电能。. 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》，本项目属于该文件中的ZH65280120003“库尔勒市塔什店镇工业水污染重点管控区”环境管控单元类别为重点管控单元。本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合情况见下表。 表1-2 项目与“巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）”符合性分析一览表 管控单元类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.杜绝“十小”企业死灰复燃。将其他不能稳定达标排放的工业企业废水治理工作纳入年度计划并进行改造。 2.强化环境准入，促进产业升级。禁止不符合国家、自治区和地区产业政策，已列入淘汰生 产能力、工艺和产品目录的项目建设。优化高耗水、重污染工业项目的布局与发展，逐步 淘汰落后工艺和设备。; 本项目不属于“十小”企业；主要废水是生活污水及洗车废水，生活废水排入化粪池处理，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘；本项目废气排放执行大气污染物控制特别排放限制；本项目属于鼓励类，符合国家有关法律、法规和政策规定。; 符合. 污染物排放管控; 1.全面推行排污许可。全面完成重点污染源排污许可证的核发工作，加强日常监督检查，依法查处违反排污许可证管理规定的行为。以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，实现对排污单位环境管理要求的全方位规范和全过程监管。 2.加快产业结构转型升级，完善煤炭等重点工业企业污染治理设施，推进工业污水达标排放。; 项目建设完成后，建设单位按照排污许可管理办法，将在排污行为发生之前，完成排污许可申报；本项目生产废水不外排，生活废水排入化粪池处理，定期清运至定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘。; 符合. 环境风险防控; 1.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。 2.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水， 控制或杜绝污染。; 本环评已按要求建设单位对储煤场自燃及发生火灾编写应急预案措施，并建立应急预案演习制度，确保安全生产。本项目不使用地下水、地表水、洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘。生活废水排入化粪池处理，定期清运至定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；; 符合. 资源利用效率; 1.节约水资源。一是提高水资源利用效率（从农业方面、工业方面和生活用水方面进行）； 二是调整优化产业结构；三是调整生态环境用水；四是加强水资源综合利用。 2.合理配水。保障生态用水的条件下，先生活，后生产，再农业。; 本项目洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘，符合要求。加强了水资源的合理利用。; 符合. 综上可知，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中的“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率”相关要求。 # 4、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 表1-3《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 生态环境分区管控; 空间 布局 约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录 （2024年本）》鼓励类项目，不属于“三高”项目。本项目不在水源涵养区、饮用水水源保 护区内和河流、湖泊、水库周围。本项目位于塔什店，项目主要为煤的储存及运输，符合相关规划要求。. 污染 物排 放管 控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区)“水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格商业用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目不涉及。. 环境 风险 防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不涉及。. 资源 利用 效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目用水主要为生活用水及洗车用水，不开采地下水，洗车用水经沉淀后回用于厂区降尘，不外排。. 天山 南坡 片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯騰湖基本生态用水。加强塔里木河流城水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及生态保护区、天然草地。项目施工过程中加强防风固沙措施，减少风力侵蚀的影响，同时多次洒水，促进地表层结皮，有利于地面的恢复。本项目不涉及地表水污染、不涉及金属行业污染。. # 5、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中要求; 本项目情况; 符合性 分析. 深入推进重点区域大气污染治理。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。; 本项目为煤炭储存、集运项目，可以有效的推进散煤整治。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。; 本项目噪声主要是机械、运输设备噪声。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放；项目建设完成后，建设单位将按照排污许可管理办法，将在排污行为发生之前，完成排污许可申报; 符合. 推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。; 本项目生活垃圾，集中收集，交由环卫部门统一处理；煤泥处理车间里煤泥，定期清掏后掺入原煤外售。; 符合. 强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案。; 本项目要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并上报库尔勒市环保部门备案，同时配备必要的应急措施和物资，并定期组织应急演练。; 符合. # 6、与《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的符合性分析 表1-5 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》符合性分析表 文件要求; 本项目; 符合性. 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业 准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高 环境风险的工业项目。; 本项目不属于高耗水高耗能项目，污染物排放符合相关标准要求，可达标排放。; 符合. 自治州、各县（市）人民政府应当推进各类园区循环改造、规范发展，减少工业集聚区污染，限期进行大气污染防治达标改造。; 本项目各污染物可达标排放。; 符合. 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目不属于严重污染大气环境的项目。; 符合. 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。重点排污单位应当按照规定配备自动监控设备， 并与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行、监测数据传输准确，并依法公开排放信息。; 本项目可达标排 放，排放中的颗粒物不涉及总量控制。; 符合. # 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 表1-6 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表 文件要求; 本项目; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。; 本项目为新建全封闭煤仓项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业政策，所有污染物均能达标排放。; 符合. 退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。; 本项目不涉及落后产能。; 符合. 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。; 本项目为煤炭的储存及运输，不属于用煤项目。; 符合. # 8、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》要求：“强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。强化面源污染防控，加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平；加强矿山粉尘治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术。 本项目为新建全封闭煤仓项目，通过对项目区煤仓进行封闭式建设，可减少煤炭储存过程扬尘污染物的排放。本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》中的要求。 # 9、与《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》符合性分析 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》要求：“（1）强化社会面堆场扬尘治理，充分发挥基层组织作用，以村（社区）为单位，排查各类非企业土堆、煤堆、灰堆、料堆、渣堆，逐一限时清理或落实抑尘措施。（2）强化企业各类堆场扬尘治理，落实企业运输场区湿法作业、物料仓库密闭。大型煤炭、矿石等物料堆场完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。库尔勒市集中整治上库高新技术产业开发区、个体私营经济试验区等区域扬尘污染源。” 本项目为新建全封闭煤仓项目，通过对项目区煤仓进行封闭式建设，可减少煤炭储存过程扬尘污染物的排放，符合《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》中的要求。 # 10、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第四节扬尘污染防治第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，本项目为新建全封闭煤仓项目，通过对项目区煤仓进行封闭式建设，减少煤炭储存过程扬尘污染物的排放。项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求。 # 11、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国大气污染防治法》：第三十五条国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。第七十条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 本项目为新建全封闭煤仓项目，厂区内设生产、消防水池1个和泵房一座，泵房内设生产供水机组一套和消防水泵2台（一用一备）、消防炮水泵2台（一用一备）、排水泵2台（一用一备），受煤坑地面采用高压微雾抑尘系统，其他原煤转载、运输和给料过程易产生煤尘的地方（机头、机尾等）全封闭，设置超声雾化干雾抑尘系统以减少煤尘的发生。煤仓内设置环保雾炮，控制储煤场内的扬尘发生。根据企业提供的煤质分析报告，煤仓储存的煤炭为沫煤，不使用破碎工序，故本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 # 12、与自治区《工业料堆场扬尘整治规范》的符合性分析 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖布遮护。对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 根据要求本厂区制定了工业料堆场扬尘污染控制管理相关制度和工业料堆场作业相关操作规程，堆料厂区为密闭厂房内，安排专人负责厂区扬尘污染控制工作，本项目新建全封闭煤仓一座，厂区地面已硬化，在厂区内进行设备安装，土地平整，施工时物料堆放及临时土方均采用苫盖措施，土方开挖时采用湿法作业，生产加工时，对厂区定期洒水降尘，煤仓为全封闭式，煤仓底部安装环保雾炮，不定时洒水降尘，所有污染物均达标排放。 # 13、与《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》强化耕地“三位一体”保护，严格耕地用途管制，遏制耕地“非农化“，防止耕地“非粮化”;落实耕地“占补平衡”，项目选址尽量不占或少占耕地，确保耕地保护目标不减少。 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，用地性质为物流仓储用地，项目建设地理位置不占用耕地，此项目建设不会对《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》耕地保护目标带来影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | # 1建设内容 ## 1.1建设规模及建设内容 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，中心地理坐标为东经86°19′18.997″，北纬41°49′40.649″，项目区总占地面积为87714㎡，拆除原有建筑物，保留翻新1栋3层2400㎡办公楼，保留翻新1座行政办公门及左右两排平房（设置为门卫室、车库及库房），新建8万吨煤仓1座，远期扩建至13万吨，配套建设消防设施、机修室、配电室等附属设施。年储运煤炭200万吨。远期扩建至13万吨不纳入本次评价范围，项目建设内容情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 名称; 现有工程内容和规模; 备注. 主体工程; 煤仓; 占地11550㎡，地上1层、地下1层，钢结构; 新建（全封闭）. 储运工程; 煤仓; 占地11550㎡、高7米，地下1层，主要用于煤的储存; 新建（全封闭）. 辅助工程; 办公楼; 占地面积2400㎡，地上3层，钢混结构; 翻新原有建筑物. 行政办公门及左右两排平房; 1座（设置为门卫室、车库及库房），钢混结构; 翻新原有建筑物. 变配电室; 2座，占地面积480㎡; /. 煤样化验室; 1座，占地面积225㎡; /. 煤泥水处理车间; 1座，占地面积218㎡（设置冲洗水泵1台，加药装置1套）; /. 雨水收集池; 1座，占地面积150㎡; /. 沉淀池; 1座，145m³; /. 消防水池及泵房; 泵房1座，消防水池2个，占地面积140㎡; /. 空气源热泵房; 设置HFR-150W/E1F型模块化风冷热泵机组(低温强热型）空气源热泵7台; /. 汽车采样装置; 汽车自动采制样机1套，采样PLC工控机自动/半自动/手动。; /. 汽车冲洗装置; 出厂汽车清洗; /. 地磅房及门卫室; 2座; /. 公用工程; 供水; 由塔什店镇市政用水管供给; /. 供电; 由塔什店镇供电管网引进; /. 供暖; 采用电采暖，不建设锅炉; /. 排水; 生活污水排入拟建化粪池，经化粪池处理后定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理，洗车用水经沉淀池沉淀后回用于厂区降尘，不外排。; /. 照明系统; 煤仓设有正常照明和事故照明。全厂照明灯具均采用LED光源；照明灯具供电电压等级为～220V,防爆场所等级均采用 隔爆型，其他场所均采用防水防尘型。. 消防系统; 设置消防给水系统和移动式灭火器，煤仓内设置消防水炮，额定射程为≥60m。设置1座容积为400m3的消防水池。. 环保工程; 废气治理; 煤炭储存区域粉尘：储煤仓设置全封闭彩钢结构煤棚进行覆盖，同时采取雾炮机降尘措施； 装卸扬尘：酒水防尘； 运输扬尘：运输和给料过程易产生煤尘的地方（机头、机尾等）全封闭，设置超声雾化干雾抑尘系统以减少煤尘的发生，场地内进行硬化，在车辆进出口设置洗车台对车辆进行冲洗，同时采取酒水防尘。. 废水治理; 生活废水排入化粪池处理，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后回用于厂区降尘，不外排。. 噪声治理; 采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震措施. 固体废物处理; 生活垃圾，集中收集，交由环卫部门统一处理；洗车平台下的沉淀池煤泥，定期清掏后掺入原煤外售。. ## 1.2主要仪器、设备 本项目主要仪器、设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 带式给煤机; 台; 4; GLD800/5.5 Q=500-800t/h. 2; 转载点带式输送机; 台; 2; B=1200mm Q=1000t/h. 3; 储煤场卸料带式输送机; 台; 1; B=1200mm Q=1000t/h. 4; 犁式卸料器; 台; 7; 电液动双侧犁式卸料器. 5; 储煤场下带式给煤机; 台; 6; GLD800/5.5 Q=500-800t/h. 6; 储煤场返煤带式输送机; 台; 1; B=1200mm Q=1500t/h. 7; 汽车快速装车站带式输送机; 台; 1; B=1200mm Q=1500t/h. 8; 快速装车系统; 台; 1; 装车能力Q=1500t/h. 9; 电子皮带秤; 台; 2; B=1200mm. 10; 汽车采样机; 套; 1; 塔式汽车采样机. 11; 汽车衡; 台; 2; 台面尺寸3.4×18m. 12; 地磅; 个; 2; /. 13; 洒水车; 辆; 1; /. 14; 消防炮; 套; 10; Q=30L/S 射程≥55m. 15; 固定式远射程喷雾机; 套; 6; 有效射程≥50m. 16; 空气源热泵; 台; 7; 模块化风冷热泵机(低温强热型）. 17; 清扫泵; 台; 5; 冲洗水回收. ## 1.3原煤来源及产品方案 塔什店镇周边煤炭资源丰富，本项目煤炭来自附近金川、秦华等煤矿，以及铁路运输至塔什店火车站北疆煤矿资源。通过汽车运输至本项目场地，煤棚最大储存量8万吨，计划年储运销售煤炭200万吨，根据客户需求对存储的煤炭进行配煤。具体的产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 运输. 1; 煤炭（沫煤）; 吨; 200万; 金川、秦华、北疆等煤矿; 汽车及铁路运输. ## 1.4 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为24人，项目区设置食宿，年工作天数为300天，每天工作8小时。 ## 1.5公用工程 本项目用水来自市政管网供给，本项目用水主要为洒水降尘用水、洗车用水及办公生活用水。 （1）降尘用水 本项目在装卸煤时，均在封闭的煤场内，在装卸的同时，启动远射程喷雾机对产尘部位喷水抑尘，喷雾机每天启动约1小时，本项目配备了6套喷雾机，每台额定耗水量5.5m3/h，则本项目在装卸煤时，耗水量为33m3/d，全年耗水量为9900m3/a。喷雾机喷水抑尘用水全部被蒸发，不外排。 （2）洗车用水 运输车辆在出场区时，需要对车辆轮胎清洗，建设单位设置有洗车平台，车量冲洗用水按100L/（辆·次）计，根据业主提供资料可知，平均每年需要清洗车辆60000次，则本项目洗车用水量为6000m3/a（20m³/d）。建设单位设置有200m3的沉淀池，洗车废水不外排，经沉淀后回用于厂区降尘，洗车废水回用于厂区降尘时存在损耗，损耗量按用水量的20%计，则本项目洗车用水耗水量为1200m3/a（4m³/d）。 （3）办公生活用水 本项目场内设置食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，生活用水定额按100L/人·d计，项目劳动定员为24人，年工作天数为300天，则生活用水量为720m³/a（2.4m³/d）。生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为576m³/a（1.92m³/d）。生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。本项目水平衡图见框图1。 框图1本项目用排水平衡图（单位：m³/d） （3）供电 本项目用电由市政电网提供，可以满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目冬季制热、夏季制冷采用电能。 ## 1.6平面布置 （1）厂外布置 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，根据现场踏勘，项目区西侧为空地，距离项目区西侧边缘相距10米，北侧为特变电工库房，距离项目区北侧边缘相距30米，东侧为塔什店火车货运场，距离项目区东侧边缘相距100米，南侧为道路及原天力纸厂职工居民区，原天力纸厂职工居民区距离项目区南侧边缘相距170米，区内交通便道，与周边环境关系见图3。 （2）厂内布置 本项目占地红线为矩形，厂区入口位于项目区东南角，厂区出口位于项目区西南角，洗车平台位于厂区出口处，煤仓位于厂区北侧，地磅房位于厂区东南角和西南角，办公用房依托翻新原天力纸业厂区办公楼，生产设备在煤仓内按生产工艺流程布置，既有利于组织生产，又方便了物流运输，项目区平面布置图见附图4。 生产设施按生产工艺布局，结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，利于有组织生产项目功能分区明确，生产车间工艺短捷、物流顺畅、布局合理紧凑、节约用地，从工艺、节约用地和环保角度，项目的厂区平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 1施工期工艺流程 本项目施工期由于拆除原有建筑物、基础工程、土建工程、装饰工程施工作业，将产生一定量开挖、回填扬尘、机械噪声、机械设备清洗废水和废弃土方等，设备安装过程中由于材料堆放、室内装修等将产生一定量扬尘、施工机械噪声等。待施工期结束后，施工期产生的各项污染因素随即减小直至消失。 框图2 施工期工艺流程图 # 2运营期工艺流程图 框图3 运营期工艺流程图 工艺说明： 本项目只利用厂区对煤炭进行贮存和销售，不破碎。 ①原煤入场：将煤炭以汽车运输方式从产煤地运至项目区经地磅过称进厂。 ②进厂后在全封闭受煤坑里面进行卸车，采样装置采取煤样化验热卡值，不涉及废气、废水及固废产生。 ③通过振动给煤机将物料给入地底密闭式集运带式输送机，经转载运至 全封闭储煤仓里。 ④储煤仓地底下方设有返煤地道，返煤地道下设带式给煤机，变频调速全自动实现配煤，经集运带式输送机转载至汽车衡称重系统，通过汽车衡数据反馈给装车放料系统实现自动快速定量装车。 ⑤出厂前对运输车辆轮胎进行清洗，清洗废水通过管道流入煤泥水处理车间，经处理将煤泥与污水分开，煤泥掺入原煤外售，污水经沉淀后回用于厂区降尘。 ⑥汽车出厂。 # 3产污环节 表2-4 运营期产污环节一览表 序号; 环境要素; 产污环节; 污染物; 排放方式. 1; 大气环境; 装卸扬尘; 颗粒物; 无组织. 2; 堆存扬尘; 颗粒物; 无组织. 运输扬尘; 颗粒物; 无组织. 食堂油烟; 颗粒物; 有组织. 3; 声环境; 设备运转噪声; 等效A声级; 连续. 4; 水环境; 员工日常生活; 生活废水; 间歇. 5; 车辆冲洗; 生产废水; 间歇. 6; 固废; 员工日常生活; 生活垃圾; 间歇. 7; 设备维修、养护; 废润滑油、废润滑油桶; 间歇. 8; 洗车台底部沉淀池; 煤泥; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设单位已购买原天力纸业厂区建筑物及土地，购买项目区之前原天力纸业厂区已停止生产，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1环境空气现状调查与评价 ## 1.1空气环境质量现状调查 根据建设项目所在具体位置、当地的气象、地形和环境功能等因素，按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对拟建项目周边环境进行调查，本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，距离库尔勒市政府25Km，本环评引用巴音郭楞蒙古自治州人民政府网上公布的《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》中库尔勒市的大气环境质量数据来说明本项目大气污染物情况。本次评价环境空气质量现状监测项目为：PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3、CO、TSP。 ## 1.2环境空气评价标准 环境空气中的PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单，标准值见下表。 表3-1 环境空气质量标准 （二级） 污染物; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. ## 1.3项目区环境空气质量评价 2023年库尔勒市优良天数比例为60.3%，同比减少8.2个百分点；PM10、PM2.5、NO2均值浓度为172μg/m³、42μg/m³、25μg/m³，与2022年相比，分别上升17.8%、5%、25%；SO2、O3、CO均值浓度为5μg/m³、97μg/m³、0.4mg/m³，与2022年相比持平。扣除沙尘天气影响后，PM10均值浓度为82μg/m³，与2022年相比上升1.2%，PM2.5均值浓度为26μg/m³，与2022年相比下降3.7%。PM10浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。因此库尔勒市为环境质量不达标区域。主要原因在于区域地处干燥区域，大风天气易起浮沉。 ## 1.4特征污染物空气质量现状调查 （1）监测布点 大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中监测点设置要求，厂址主导风向下风向设监测点1个，监测点名称及相对位置、距离详见表3-1及附件监测报告。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 数据来源. 新疆绿原煤炭多式联运物流园建设项目下风向; 88°09′53.26″ 38°59′49.97″; 总悬浮颗粒物; 24小时值; 委托监测. （2）监测时间及频率 监测时间：2024年12月25日~12月27日，连续采样监测3天，由新疆广宇众联环境监测有限公司完成。 （3）监测分析方法 表3-3 检测分析方法及检出限 监测项目; 分析方法; 方法来源. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; HJ 1263-2022. （4）评价标准 特征污染物参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-4 特征污染物浓度限值 序号; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m³）; 标准来源. 1; 总悬浮颗粒物; 24小时平均值; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. （5）评价方法 采用单因子标准指数法，根据评价标准对项目环境空气质量现状进行评价。单因子污染指数公式为： Pi=Ci/Coi 式中，Pi——i物质的污染指数； Ci——i物质的监测浓度，mg/m³； Coi——i物质的评价标准，mg/m³。 当Pi<1 时，表示大气环境中该污染物不超标，当Pi≥1时，表示该污染物超过评价标准。Pi值越大，说明该污染物的含量越高，污染越重。 （6）监测结果及评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-4。 表3-5 特征污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大污染指数Pi; 超标率%; 达标情况. 新疆绿原煤炭多式联运物流园建设项目下风向; 总悬浮颗粒物; 24小时; 0.3; 0.137-0.241; 0.8; 0; 达标. 从监测结果可知，总悬浮颗粒物24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 # 2地表水环境现状评价 根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2023年孔雀河、开都河、黄水沟、迪那河、车尔臣河、塔里木河6条主要河流的19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，与2022年相比无变化。项目区最近的河流是孔雀河，位于项目区西南侧直线距离800m，2023年孔雀河水质为优，监测的4个断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占100%，与2022年相比Ⅱ类水质断面下降了1个百分点，其水质可满足可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 # 3声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次不开展声环境质量现状调查与评价。 # 4生态环境现状评价 依据《新疆生态环境功能区划》，项目区属于“Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区—Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区—54.库尔勒一轮台城镇和石油基地建设生态功能区”。 表3-6 生态功能区主要特征 生态功能区; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态 环境问题; 主要保护 目标; 主要保护 措施; 主要发展 方向. 54.库尔勒一轮台城镇和石油基地建设生态功能区; 轮台县、库尔勒市、尉犁县; 城市人居环境工农业产品生产、油气资源; 水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染; 保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量; 增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤; 发展生态农业,建立香梨和人工甘草基地,建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地. 项目区植物群落较单一，植被覆盖度率低。项目所在区域主要植被为人工植被，如榆树、柽柳等。项目区基本无大型野生动物，野生动物种类及分布均很少，主要为一些小型的爬行动物及啮齿类动物。其种类和数量均较少，项目所在地生态环境质量良好。 ## 5 地下水、土壤环境质量现状调查与评价 本项目为煤炭开采和洗选业06—煤炭储存、集运，项目区煤仓与危废暂存间均采取有防渗措施，项目运营过程中不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不考虑开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场勘察，本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目区南侧隔路人为活动较为明显，为大气环境保护目标。 表3-7 项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 保护内容; 方位; 距离（m）; 保护要求及可实施的建设. 大气; 原纸厂职工居民房; 80户，约200人; 南侧; 170; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | # 1施工期污染物排放控制标准 ## 1.1废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物厂区周边浓度限值。 1.2噪声 控制项目; 单位; 标准值; 监控点; 备注. 颗粒物; mg/m³; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 表3-9 施工期间噪声排放标准 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 噪声; dB（A）; 昼间：70 夜间：55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）. ## 1.3固体废物 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应的标准。 # 2运营期污染物排放控制标准 ## 2.1 废气 项目区运营后煤炭运输、装卸、储存、配煤过程中产生的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）；项目区营运后设有食堂，餐饮油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准，标准值2mg/m3。 表3-10 颗粒物及油烟最高允许排放浓度 单位：mg/m3 项目; 排放 方式; 排放浓度; 监测点位; 执行标准. 颗粒物; 无组织; 1mg/m3; 周界外浓度最高点; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）. 食堂 油烟; 有组织; 2mg/m3; DA001; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. ## 2.2废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-11 污水综合排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 单位; 标准值; 执行标准. pH; 无量纲; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD; mg/L; 300. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. ## 2.3噪声 本项目运营后厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准； 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 等效声级Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ## 2.4 固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020） |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要为新建煤仓一座及其配套设施建设项目，施工期主要污染来源于施工期作业产生的扬尘，施工期废水、施工期机械设备产生的噪声、施工人员生活垃圾以及设备安装产生的废弃包装等。 1 ## 1.1施工扬尘防治措施 施工期扬尘主要分为厂区拆除原有建筑物产生的扬尘、土建施工产生的扬尘和运输产生的扬尘，包括土方施工、土方和水泥砂石等建筑料运输、装卸、堆存产生一定的扬尘，作业产生的扬尘与气候有关，大风时对下风向的污染严重；同时运输车辆产生道路扬尘。上述施工扬尘若不采取有效控制措施，可能对周边环境空气产生污染影响。为最大限度地控制施工期间对周边环境空气质量的不良影响，拟采取以下大气污染防治措施： - （1）建设单位应指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督，施工工地出入口须设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染、现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容； - （2）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边须设置不低于2m的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业； （3）物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的必须密闭存放或覆盖。工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭； （4）施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； （5）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒； （6）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业； （7）施工场地应保持整洁，应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； （8）建筑垃圾运输车辆必须严密覆盖，严禁撒漏，同时应限制车辆行驶速度； （9）施工单位必须选用符合国家标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。并通过加强车辆和机械设备维护保养，减少不必要的空转时间，以控制机械尾气排放。 # 2施工废水防治措施 ## 2.1生活污水 施工期生活污水来源于施工人员。本项目施工区域在塔什店镇原天力纸业厂区内，施工期施工人员可租住原纸厂职工居民房，因此施工人员生活污水可排入当地污水处理设施处理。 ## 2.2施工废水 本项目采用商品混凝土及购买成品砂砾石料，将不再产生砂石骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水，施工废水主要来自混凝土浇筑、施工机械及运输车辆清洗、维修，工程养护过程。根据同类工程施工经验，一般生产废水都偏碱性，废水中的SS含量较高，普遍超标，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，经过一段流程后易沉降。一般情况下，该部分废水只有极少量的溢水外排，部分用水随施工主体在大气中挥发，需加强对施工人员的管理和节水意识，避免造成大量的溢流污染。 汽车及其它机械冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高，超过污水排放标准。本项目施工车辆及其他机械转移至乡镇汽车修理厂进行冲洗，施工生产区设防渗沉淀池，经处理后的废水，用于项目区洒水降尘。 # 3施工期噪声防治措施 - （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除之外，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量； - （2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高； - （3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等； - （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； - （5）尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； - （6）禁止运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 # 4施工固体废物防治措施 施工期固体废物主要是拆除原建筑物垃圾、施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）拆除原建筑物垃圾及施工建筑垃圾集中收集可回收利用部分外售，其余部分建筑垃圾由施工方统一收集清运，集中收集后外运至住建管理部门指定的地点进行处置，若不能及时清运的采取遮盖等措施，对周围环境影响较小。 （2）生活垃圾，废弃包装及时处理，防止孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响，生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理。 （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 # 5 防沙治沙 ## 5.1 项目区沙化基本情况 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸厂院内，项目区土壤属棕漠土，地表为砂砾覆盖。土壤剖面特征和理化性质主要是细土层较薄，砂砾层厚；细土层搀杂有小砾石，以多砾质砂土和砂壤土为主，项目区沙化情况不明显。 ## 5.2 项目建设对沙化土地的影响 项目建设过程中，基础开挖会扰动原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，施工期的开挖取土必将破坏表层植被，同时破坏腐殖层，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在施工期内土壤不具有植被生长能力，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染厂区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。 ## 5.3 防沙治沙措施 为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施： （1）施工开挖过程中，临时堆土应集中堆放，严禁任意堆放并及时进行苫盖，在施工过程中尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制施工临时占地，减少施工过程中风沙的流动， （2）对开挖处及时进行回填、压实，以降低临时堆土侵蚀模数；要求在堆土区边界设临时拦挡措施。 （3）实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工。 （4）加强工程施工期的环境监测工作，严格按照设计要求和施工规范划定施工场地，施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。 （5）项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，减少风力侵蚀，防止土地沙化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目主要为煤炭储存、集运，项目建成后新增主要环境影响为废气、废水、噪声和固废。 # 1废气 本项目运营期产生的废气主要为煤炭装卸、储存、运输车辆产生的颗粒物以及员工食堂产生的食堂油烟。 ## 1.1装卸扬尘及堆存扬尘 煤炭在煤仓内装卸及存储时会产生无组织粉尘，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和堆存扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取60000车； D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30吨/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，通过查表，新疆维吾尔自治区风速概化系数为0.0011；b指物料含水率概化系数，通过查表，本项目主要存储沫煤，含水率概化系数为0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），通过查表，沫煤风蚀扬尘概化系数31.1418； S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目堆场占地面积为11550平方米。 经计算项目煤炭装卸扬尘和堆存扬尘的产生量为1086.58t/a。车进入全封闭受煤坑，坑 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），通过查表，洒水的控制效率为74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），本项目为全封闭式煤仓，通过查表，密闭式堆场控制效率为99%。 通过上述堆场颗粒物排放量核算公式计算可知，本项目装卸场尘和堆存扬尘颗粒物的排放量为1.09t/a，呈无组织面源排放。 ## 1.2运输车辆产生的运输扬尘 本项目煤炭为汽车运输，在运输过程中会产生道路扬尘。本工程原料运入运出量约200万t/a，需要载重为30t的汽车60000辆·次/a（平均每日200辆）。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。本项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： 式中：Qp′——道路扬尘量（kg/a）； Qp——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； V——车辆速度（15km/h）； W——车辆载重（30t/辆）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示， Kg/m2（以0.1kg/m2计） L——运距（0.5km）； Q——运输量（200万t/a） M——车辆载重（30t/辆）； 经计算车辆行驶扬尘为0.41kg/km·辆，预计运输产尘量1.37t/a。本环评要求项目对建设单位对项目区内地面进行硬化处理，并定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，出厂车辆即时清洗轮胎、运输车辆须加盖篷布等措施，经采取降尘措施后，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，出入车辆冲洗控制去尘效率为78%，则本项目运输车辆产生的运输扬尘排放量为0.33t/a。 表4-1 颗粒物产排放情况一览表 排放源（无组织）; 产生量（t/a）; 控制方法; 排放量（t/a）. 储煤仓（装卸及堆存工序）; 1086.58; 封闭式储煤仓、6套环保喷雾降尘，抑尘效率取99%; 1.09. 车辆运输; 1.37; 地面进行硬化、路面洒水抑尘，路面定时清扫，出厂车辆即时清洗轮胎，抑尘效率取78%; 0.33. ## 1.3食堂油烟 本项目设有职工食堂，年工作天数300天，每天有24名员工用餐，食堂采用电能与液化气煮饭炒菜，项目设2个基准灶头，运营后将有油烟废气产生。一般食堂食用油消耗系数为30g/人·d，根据该项目规模，可推算出每年食堂食用油消耗量为216kg，油烟挥发量一般占食用油量的2%～4%，本项目按挥发量3%计算，则油烟的产生量为6.48kg/a。本环评要求建设单位安装油烟净化器，油烟废气经油烟净化器处理后由高于屋顶专用排气筒（DA001）排出，每天做饭按照4小时计，单灶头排风量2000m³/h，净化率按照60%计算，则产生浓度为1.35mg/m³，排放量为2.59kg/a，排放浓度为0.54mg/m³，食堂油烟排放能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求小于2mg/m3，由此可知，食堂油烟对当地大气环境的影响不大。 综上，本项目对大气环境影响的治理措施可行，对大气环境污染较小。 ## 1.4废气治理措施可行性论证 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061—2017）中工业料堆场分类，本项目所在地属于重点控制区，堆场的规模在300~10000m³，煤炭粒径主要为0.5~13mm的颗粒及≥13mm的块体，故本项目堆场属于II类料堆场。对于II类料堆场可采取的扬尘防治方案包括：“（1）筒仓、（2）圆形料仓、（3）其他全封闭性仓库、（4）半封闭仓库+喷洒水/覆盖/喷洒抑尘剂/干雾抑尘、（5）防风抑尘网（墙）+喷洒水/覆盖/喷洒抑尘剂/干雾抑尘”。本项目采取的措施为封闭式仓库+喷雾降尘，满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061—2017）中相关要求。 ## 1.5大气环境影响分析 本项目储煤仓采用封闭式结构，设置6套环保雾炮进行降尘，参考《工业源固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册》对粉尘具有很好的控制效果。在采取粉尘控制措施后颗粒物排放量为2.83t/a，排放量较小，运营期厂界颗粒物可满足煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5周界外质量浓度最高点（颗粒物：1mg/m3），达标排放。 ## 1.6 运营期废气环境监测 为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求，定期开展污染物排放监测，监测内容及执行标准见表4-2。 表4-2 运营期监测一览表 环境要素; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1次/半年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. # 2废水 本项目废水主要是洒水降尘废水、洗车废水与生活废水。 ## 2.1降尘废水 本项目在装卸煤时，经受煤坑输送带运至煤仓，此过程均在封闭的环境内，在运输装卸的同时，启动雾炮机对产尘部位喷水抑尘，根据业主提供资料，雾炮机每天启动约1小时，本项目配备了6套雾炮机，每套额定耗水量5.5m3/h，则本项目在装卸煤时，耗水量为33m3/d，全年耗水量为9900m3/a。雾炮喷水抑尘用水全部被蒸发，不外排。 # 2.2洗车废水 运输车辆在出场区时，需要对车辆轮胎清洗，建设单位设置有洗车平台，车量冲洗用水按100L/（辆·次）计，根据业主提供资料可知，平均每年需要清洗车辆60000次，则本项目洗车用水量为6000m3/a。建设单位设置有200m3的沉淀池，洗车废水不外排，经沉淀后回用于车辆清洗，洗车废水回用于车辆清洗时存在损耗，损耗量按用水量的20%计，则本项目洗车用水耗水量为1200m3/a。 ## 2.3生活废水 本项目运营后设置食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，生活用水定额按100L/人·d计，项目劳动定员24人，年工作天数为300天，则生活用水量为720m³/a。生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为576m³/a。废水中主要污染物的浓度及产生量：CODcr约350mg/L（0.2t/a），BOD5约200mg/L（0.11t/a），SS约250mg/L（0.14t/a），NH3-N约30mg/L（0.017t/a）本项目拟建设一座化粪池，生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。 ## 2.5污水处理可行性分析 河北巴州生态产业园要求企业工业废水排放，有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准。无行业排放标准的应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准接管园区污水处理厂处理；含一类污染物的废水应经车间处理设施处理达标后再排放。 河北巴州生态产业园污水处理厂建设项目总投资4042.01万元，项目规划占地面积27439.53m2，位于焉耆县七个星镇河北巴州生态产业园东南侧，项目区中心坐标为N41°53'31.25"，E86°20'56.69"，距离焉耆县政府约30km。 项目设计污水处理能力10000m3/d，污水处理工艺为“预处理→二级生化处理→深度处理→消毒处理”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，一部分用于生态林地灌溉，剩余部分中水回用。 本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸厂院内，距离河北巴州生态产业园污水处理厂直线距离7.5km。本项目污水主要是生活废水，排水量为1.92m3/d（576m3/a），出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合污水厂接收污水水质要求。河北巴州生态产业园污水处理厂设计处理规模10000m3/d，目前产业园企业入驻较少，污水产生量较小，污水处理厂处理能力余量充足。因此本项目生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后，定期清掏至河北巴州生态产业园污水处理厂处理可行。 ## 2.6运营期废水环境监测 本项目用水环节为雾炮机降尘用水、洗车用水及生活废水，降尘用水全部被煤炭吸收，不产生外排废水。洗车用水经沉淀池沉淀后回用于厂区降尘，生活废水经化粪池处理后定期清运至河北巴州生态产业园污水处理厂，故本项目可不监测废水。 # 3噪声 本项目为煤仓生产线配套建设，噪声源主要为机械运行产生的噪声，产噪声级值在75～85dB(A)之间。本项目采取选用低噪设备和厂房隔声的措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为10dB(A)。 （1）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。 （2）噪声源参数的确定 根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，以厂区西北角为坐标原点，主要产噪设备参数见表4-3。 表4-3 本项目噪声源强调查清单一览表(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声功 率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物 插入 损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 煤仓; 雾炮机; —; 75; 低噪设备、厂房隔声; 120 - 170; 120 - 160; 0.5; 20; 57; 昼夜; 10; 47; 1m. 2; 给煤机; —; 85; 150 - 170; 120- 160; 1; 40; 65; 昼夜; 10; 45; 1m. 3; 输送机; -; 80; 150 - 290; 110- 150; 1.5; 30; 53; 昼夜; 10; 43; 1m. 4; 采样机; -; 80; 170; 90; 1.5; 10; 46; 昼夜; 10; 36; 1m. 5; 卸料器; -; 80; 150 - 160; 140; 1; 25; 53; 昼夜; 10; 43; 1m. （3）预测结果分析 本项目实施后噪声预测结果见下表4-4。 表4-4 项目噪声预测结果 评价点; 时段; 贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)); 达标分析. 北厂界; 昼间; 17; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 9; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 东厂界; 昼间; 12; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 10; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 项目实施后噪声源对西周厂界的贡献值为10dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类对应标准要求；对东、南和北厂界的贡献值为9～17dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类对应标准要求。 本项目区周边50米范围内无环境敏感目标，因此本项目运营期噪声影响主要表现为对厂区员工的影响。 本环评要求采取以下措施： （1）在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。 （2）在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。 （3）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。 （4）在厂区内，特别是煤仓四周种植一些防噪效果较好的树种，并配灌木，高低搭配，防止噪声的传播。 （5）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。 ## 3.1运营期噪声环境监测 为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应定期开展污染物排放监测，本项目噪声监测内容及执行标准见表4-7。 表4-5 运营期噪声监测一览表 环境要素; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 厂区边界外1m; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区. # 4固废 ## 4.1固体废物产生 本项目产生的固体废物主要为洗车沉淀池底泥、废润滑油、废润滑油桶以及员工生活垃圾。 （1）洗车沉淀池底泥 沉淀池底泥主要为煤渣，属于一般固废。根据业主提供资料可知，煤渣的产生量约为4.5t/a，定期清掏后掺入原煤外售。 （2）废润滑油及废润滑油桶 本项目机械设备使用过程中将产生的废润滑油和废润滑油桶，根据业主提供资料，本项目部分机械设备（主要为各类带式输送机）需定期更换润滑油，废润滑油的产生量约为0.13t/a，废润滑油桶的产生量约为0.05t/a。废润滑油通过对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）；废润滑油桶通过对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别为HW49废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。检修过程中设备废润滑油及废油桶统一收集，存放在危险废物暂存间，由有资质单位统一收集处理。（3）员工产生的生活垃圾 本项目劳动定员24人，生活垃圾产生量按0.5kg/d/人计，厂区设置有食宿，年工作天数为300天，全年生活垃圾约3.6t/a。生活垃圾属无毒无害废物，建设单位在办公区域、员工宿舍、食堂设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中分类收集，交由环卫部门统一处理。 表4-6 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 数量（t/a）; 利用方式. 1; 洗车沉淀池底部煤泥; 一般 固废; SW07 900-099-S07; 4.5; 定期清掏后掺入原煤外售. 2; 设备维修产生的废润滑油; 危险 废物; HW08 900-214-08; 0.13; 集中收集存放在厂区危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理. 3; 废润滑油桶; HW49 900-249-08; 0.005. 4; 员工产生的生活垃圾; 一般 固废; SW61 900-001-S61; 3.6; 集中分类收集，由环卫部门处理. 4.2危险废物环境管理要求（1）完善管理制度建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、修编和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。（2）危险废物收集环节结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，并对危险废物按照相关要求建立台账记录妥善保存。 （3）危险废物贮存环节①危废暂存间选址可行性分析危废暂存间位于厂区东南侧，面积为5m2，该区域位于地质结构相对较稳定，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，设施底部高于地下水最高水位。本项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸业厂区内，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。本项目危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中选址要求。②危废暂存间贮存能力分析本项目危废产生量为0.18t/a，危废暂存间面积为5m2，按照每年转运一次，危废暂存间贮存及周转能力为3t/a，能够满足本项目危废贮存要求。③危废暂存间贮存过程影响分析本项目危险废物贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物若直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。④危废暂存间环境管理为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中相关内容，本项目应采取以下措施：a.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。c.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。（4）危险废物运输本项目产生的危险废物经密闭桶装后暂存于厂区内危废暂存间暂存，定期由危废处置资质的公司接收处置，危险废物转移、运输应按照《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。因此，本项目危险废物仅涉及厂区内转运。对此，本评价对厂内运输提出以下管理要求。①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即进行收集清理干净。（5）危险废物委托处置环境影响分析本项目危险废物收集后暂存于厂区危废暂存间，定期由有资质单位接收处置。因此，本项目危险废物均得到妥善处置。 # 5土壤及地下水环境影响分析 ## 5.1本项目给排水情况 本项目日常运营所需生活用水及生产用水均由塔什店镇市政供水管网供给，区域内不涉及地下水井等地下水资源供水。 本项目排水主要为生活污水及洗车废水，生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后回用于项目区车辆清洗。 ## 5.2项目对土壤及地下水环境的污染途径分析 结合项目原辅料使用情况及工艺设置情况等分析可知，项目对区域土壤及地下水环境潜在的污染途径主要表现在化粪池及沉淀池发生泄漏事故，污染地下水及土壤环境；煤仓喷雾用水量过大时，不能完全被原煤吸收，经过原煤渗透，产生地表径流及初期雨水形成地表径流，污染地下水及土壤环境。 ## 5.3项目拟采取的土壤及地下水污染防治措施 根据对项目污染途径分析可知，项目潜在的主要污染途径主要为渗漏作用以及初期雨水，结合项目实际情况，建设单位拟采取以下污染防治措施对土壤及地下水环境进行保护: ①严格按照地下水污染防控分区防控原则，对项目各功能区采取有效污染渗漏防控措施，项目区办公室为简单防渗区，采用一般地面硬化即可；项目区内场地、煤仓、化粪池、沉淀池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②煤仓设置严格的运营管理制度，杜绝跑冒滴漏等风险事故发生，从源头杜绝渗漏事故的发生，降低厂区运营风险。 ③确保项目运营过程中突发泄漏事故等能够在短时间内得到妥善处置，避免泄漏物料长时间在地面停留。 ④项目区危险废物分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位设置专门的危废暂存点，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且设有应急防护措施。 综上所述，建设单位在落实上述土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目对土壤及地下水环境影响不大。本项目分区防渗要求见下表。 表4-7 分区防渗要求 序号; 项目; 类别; 保护措施. 1; 办公用房、生活区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2; 项目区内场地、煤仓、化粪池、沉淀池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s. 3; 危险废物暂存间; 重点防渗区; 至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层. # 6 环境风险 ## 6.1 风险调查 ### 6.1.1 建设项目风险源调查 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行了环境风险识别可知，本项目生产工艺简单，主要涉及物料为煤炭，不属于有毒有害、易燃易爆的产品，也不属于危险化学品，不构成重大危险源，不产生有毒有害物质，环境风险较小。并且本项目所使用的原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中表 B.1“突发环境事件风险物质及临界量”范畴内的环境风险物质。其生产、运输、储存过程不会对环境及人类产生严重的破坏性的影响。 项目环境风险主要表现为堆煤自燃起火、粉尘和气体爆炸、危废暂存间管理风险以及油品泄漏事故。 ①自燃起火 煤炭经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，是在温度缓慢上升的同时，按以下过程进行：煤的堆积低温氧化发热—放热—内部干燥—温度急剧上升—自燃起火。自燃起火的因素很多：与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态（水分、挥发成分及含碳量等）等；与煤的堆积状态有关、如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等；与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。 ②粉尘和气体爆炸 原料在运输过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能量达到一定数值以上时，就有可能起火或粉尘爆炸。因为粉尘中含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸运输等原因，粉尘被粉碎而落出新表面，这些可燃性气体随之被散到大气中，其爆炸的下限浓度显著下降而爆炸的危险性增加。 ③危险废物贮存间管理风险 危险废物贮存间防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。 ④油品泄漏事故 项目生产过程中涉及的危险品有废润滑油。当储存设施发生破损造成泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。 ## 6.1.2 环境敏感目标调查 项目位于库尔勒市塔什店镇原天力纸厂院内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目区南侧隔路人为活动较为明显，为大气环境保护目标。 表4-8 项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 保护内容; 方位; 距离（m）; 保护要求及可实施的建设. 大气; 原纸厂职工居民房; 80户，约200人; 南侧; 150; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. ## 6.2 环境风险识别 根据对本项目的分析，本项目涉及的原材料、工艺流程不涉及危险。如发生火灾事故主要原因可能是可燃物质贮存过程中管理不严、人员操作不当，产生明火，从而引发火灾事故；危废暂存间废润滑油发生泄漏，发生危废泄漏主要原因可能是防范措施不到位、人员操作不规范。可能影响厂区及周边土壤、地下水环境。 ## 6.3 物质风险识别 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。经调查，本项目废润滑油属于《危险化学品中重大危险源辨识》（HJ169-2018）中的油类物质（矿物油类，如石油类、汽油、柴油等；生物柴油等）。危险化学品中重大危险源辨识调查结果见表4-9。 表4-9 风险源调查结果一览表 序号; 名称; 危险特性; 储存能力（t/a）; 临界量（t/a）; Q值; 分布. 1; 废润滑油; 易燃; 0.18; 2500; 0.000072; 危险废物 暂存间. ## 6.4 风险防范措施 ①煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自然发火； ②煤仓区域内喷淋洒水，有利于捕集空气中的逸散粉尘，可降低了作业区上空煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。 ③在煤仓生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌； ④在煤仓配电室、办公室等地方备不同类型的灭火器具，以便在煤仓发生火灾时用于防灭火工作； ⑤煤仓电器设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故； ⑥本项目产生的危险废物应分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位应设置专门的危废暂存点，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。项目产生的危险固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。 ⑦加强对储煤仓工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ⑧加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。 ⑨定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 ⑩企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急相应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 表4-10 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 项目区. 2; 应急组织机构、人员; 塔什店人员集中区、应急组织机构人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. ## 6.4小结 通过风险调查及风险识别，本项目风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。建设项目简单分析内容表见表4-10。 表4-10 环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 新疆绿原煤炭多式联运物流园区建设项目. 建设地点; （新疆）自治区; （巴音郭勒蒙古自治州）地区; （库尔勒）市; 塔什店镇; 原天力纸业 厂区内. 地理坐标; 经度; 86°19'18.997"; 纬度; 41°49'40.649". 主要危险物质及分布; 煤仓. 环境影响途径及危害后果; 堆煤自燃起火以及粉尘和气体爆炸。. 风险防范措施要求; ①煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施； ②煤仓区域内喷淋洒水，降低了作业区上空煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。 ③在煤仓生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌； ④在煤仓配电室、办公室等地方备不同类型的灭火器具，以便在煤仓发生火灾时用于防灭火工作； ⑤煤仓电器设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故； ⑥加强对储煤仓工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ⑦煤堆场四周设置固定的防风抑尘网，减少粉尘对周围环境的影响； ⑧加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。 ⑨定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 ⑩企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急相应方案。. # 7环境保护措施投资 本项目总投13249.77万元，环保措施投资估算合计119万元，占总投资的0.89%，环评投资见表4-11。 表4-11 环保措施投资估算 工期; 治理项目; 措施主要内容; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工场界设围挡、苫盖; 5. 洒水车; 30. 场地洒水; 1.5. 固废; 清运建筑垃圾; 6. 噪声; 场界设围挡、设备维修、养护; 5. 运营期; 废气; 密闭煤仓底部设置环保雾炮6台; 48. 食堂安装油烟净化器; 0.5. 废水; 沉淀池; 10. 化粪池; 2. 噪声; 设备基础减震垫、消声器、隔声罩; 5. 固废; 洗车沉淀池底部沉淀的煤泥，定期清掏后掺入原煤外售; 2. 废润滑油及废润滑油桶，集中收集存放在厂区危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理; 1. 生活垃圾，在生产厂房及办公区设置生活垃圾箱，由环卫部门处理; 1. 张贴警示牌，安装灭火器; 2. 合计; 119. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 封闭式煤仓、雾炮机洒水降尘 | 《煤炭工业污染物排放准》（GB20426-2006） |
|  | DA001食堂油烟排放口 | 油烟废气 | 安装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 厂区污水 | SS、COD、BOD、氨氮 | 拟建的化粪池收集处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 项目区外1m | 噪声 | 基础减振、消声器、隔声罩、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①沉淀池底泥主要为煤渣，属于一般固废，定期清掏后掺入原煤外售； ②生活垃圾，在办公室、生活区设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中分类收集，交由环卫部门统一处理。 ③每年机器检修所产生的废润滑油，集中收集存放在厂区危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①严格按照地下水污染防控分区防控原则，对项目各功能区采取有效污染渗漏防控措施，项目区办公室为简单防渗区，采用一般地面硬化即可；项目区内场地、煤棚、化粪池、沉淀池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。项目区危废暂存间为重点防渗区，要求至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层。 ②煤仓设置严格的运营管理制度，杜绝跑冒滴漏等风险事故发生，从源头杜绝渗漏事故的发生，降低厂区运营风险。 ③确保项目运营过程中突发泄漏事故等能够在短时间内得到妥善处置，避免泄漏物料长时间在地面停留。 ④项目区危险废物分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位设置专门的危废暂存点，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且设有应急防护措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 临时堆土进行拦挡并苫盖；开挖土方及时回填、压实；加强施工组织管理，做到文明施工；明确施工边界，严禁越界施工；施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏；项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，减少风力侵蚀，防止土地沙化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、风险防范措施①危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，定期检查防渗层的防渗性能，若是出现地面破损，立即派人进行修复。②煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自然发火； ③煤仓区域内喷淋洒水，有利于捕集空气中的逸散粉尘，可降低了作业区上空煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。 ④在煤仓生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌； ⑤在煤仓配电室、办公室等地方备不同类型的灭火器具，以便在煤仓发生火灾时用于防灭火工作； ⑥煤仓电器设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故； ⑦建立火灾事故应急处置计划，发生一般火灾事故，能够迅速有效的控制火势，并报告相关部门，对可能危及的人群进行警报、疏散。2、环境风险应急处置措施①若装有废润滑油的容器破裂时，及时堵塞泄漏口，对附近地漏进行围堵，防止柴油和废导热油泄漏进入外环境。②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶后对采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物(废砂土、废纱布等吸附材料)收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。③加强对储煤仓工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ④加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。 ⑤定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 3、应急预案企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急相应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知，本项目属于煤炭开采和洗选业06—煤炭储存、集运； 固定污染源排污许可属于“登记管理”，执行登记管理相关要求。 #### 1 自行监测要求 本项目应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督运营期的环境问题，并及时向建设单位及生态环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。环境管理实施细则： ①贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 ②制定本项目的环境保护管理规章制度，做好台账记录，建立健全各环保消防岗位责任制。 ③组织本项目的环境监测。 ④定期检查本项目环境保护设施的运行情况是否正常，确保环保消防设施正常、稳定运行。 ⑤加强工作人员业务培训，严格接照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。 ⑥项目在发生排污行为之前，按照排污许可管理办法，进行申报排污许可证。 ⑦项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，开展环境保护验收。 #### 2排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物堆放（填埋）场》（GB15562.2-1995）修改单执行。环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场警告图形符号. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. #### 3“三同时”验收计划 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》及相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行组织或委托第三方编制项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。“三同时”验收一览表见表5-2。 表5-2 环保“三同时”竣工验收一览表 污染类别; 污染物来源; 环保措施; 验收要求及指标. 大气; 无组织粉尘; 密闭煤仓、雾炮机洒水抑尘; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5. 废水; 生活废水; 由防渗化粪池收集定期清掏至污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值. 固废; 生活垃圾、包装袋; 环卫部门清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废润滑油及废润滑油桶; 委托处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 风险; 风险防范; 可燃气报警装置、泄压装置; 是否满足风险防范的要求. 噪声; 噪声[Leq]; 减震、消声措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

- 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.83t/a |  | 2.83t/a | +2.83t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 576m³/a |  | 576m³/a | +576m³/a |
|  | COD |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | BOD |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.14t/a |  | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.017t/a |  | 0.017t/a | +0.017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 洗车沉淀池底部煤泥 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a | +3.6t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①