产品质量监督抽查实施细则

2024年巴音郭楞蒙古自治州轻工产品

质量监督抽查实施细则

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2024年巴音郭楞蒙古自治州轻工产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为巴音郭楞蒙古自治州辖区内销售领域。

抽查产品为婴幼儿安抚奶嘴、涂改制品、毛绒玩具和老人鞋。

1.2 抽样方法、基数及数量

在销售领域待销产品中随机抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童及学生用品类 | 婴幼儿安抚奶嘴 | 3个 | 2个 | 1个 |
|  | 涂改制品（修正液、修正笔、修正带） | 5个 | 3个 | 2个 |
|  | 毛绒玩具 | 3个 | 2个 | 1个 |
| 食品相关产品 | 儿童水瓶（壶） | 5个 | 4个 | 1个 |
|  | 塑料一次性餐饮具（杯） | 60个 | 40个 | 20个 |
| 老年人用品类 | 老人鞋 | 2双 | 1双 | 1双 |

2 检验依据

本细则中婴幼儿安抚奶嘴、涂改制品、毛绒玩具、儿童水瓶（壶）、塑料一次性餐饮具（杯）和老人鞋的检验项目、检验方法见表2～表7。

表2 婴幼儿安抚奶嘴检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 特定元素的迁移 | GB 28482-2012 |

表3 涂改制品（修正液、修正笔、修正带）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 9722-2006 GB 21027-2020 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

表4 毛绒玩具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小球、毛球（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 5 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
| 注：第4项不参与判定，仅提供实测值 |  |  |

表5 儿童水瓶（壶）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表6 塑料一次性餐饮具（杯）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负重性能（适用于餐盒、碗、杯） | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 耐温性能（耐热水）（适用于盒、杯、碗） | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 耐温性能（耐热油）（适用于盒、碗） | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 6 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表7 老人鞋检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 3903.1-2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 帮底剥离强度 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求

GB 6675.1-2014玩具安全　第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014玩具安全　第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

QB/T 1002-2015  皮鞋

GB/T 15107-2013  旅游鞋及其第1号修改单

QB/T 2955-2017休闲鞋

QB/T 4329-2012布鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。