产品质量监督抽查实施细则

2024年巴音郭楞蒙古自治州烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2024年巴音郭楞蒙古自治州烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽查产品及抽样领域

抽查产品为个人燃放类的C级、D级烟花爆竹。

抽样领域为巴音郭楞蒙古自治州辖区内销售领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

在销售领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数使用随机数表方法产生。抽取样品应为同一生产企业生产的同一规格、同一批次、同一品种的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 烟花爆竹抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 |  | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆竹 | 5 |  | 3 | 2 |
| 烟花（喷花类、旋转类、升空类、玩具类） | 药量≤2g | 26 | 13 | 13 |
|  | 2g＜药量≤25g | 16 | 8 | 8 |
|  | 药量＞25g | 12 | 6 | 6 |
| 组合烟花 | 药量≤2g | 26 | 13 | 13 |
|  | 2g＜药量≤25g | 16 | 8 | 8 |
|  | 药量＞25g | 12 | 6 | 6 |
| 注：1.抽样数量、检验数量、备样数量以该产品实际燃放时的最小单位为单位。 2.若最小燃放单位的样品成盒销售的，按盒抽样，但样品总数不得少于抽样数量的要求。 |  |  |  |  |

2 检验依据

本细则中烟花爆竹产品的检验项目、检验方法见表2～表3。

表2 烟花爆竹(除组合烟花)产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 10631-2013 |
| 2 | 销售包装 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 药量 | GB 10631-2013 |

表3组合烟花产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 19593-2015 |
| 2 | 销售包装 | GB 19593-2015 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 单个产品允许最大药量 | GB 10631-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

相关的法律法规、部门规程和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。