产品质量监督抽查实施细则

2024年巴音郭楞蒙古自治州车用相关产品

质量监督抽查实施细则

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2024年巴音郭楞蒙古自治州车用相关产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市辖区内的机动车用制动液、车用润滑油（汽油机油、柴油机油）销售领域和巴音郭楞蒙古自治州八县一市及库尔勒经济技术开发区辖区内车用尿素水溶液产品销售领域。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆制动液 | 2L | 2L |
| 2 | 车用润滑油（汽油机油、 柴油机油） | 2.5L(kg) | 2.5L(kg) |
| 3 | 车用尿素水溶液 | 2L(kg) | 2L(kg) |

2 检验依据

表2 机动车辆制动液产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（-40℃、100℃） |  | GB/T 265-1988 |
| 2 | 平衡回流沸点（ERBP） |  | NB/SH/T 0430-2019 |
| 3 | 湿平衡回流沸点（WERBP） |  | GB 12981-2012 |
| 4 | pH值 |  | GB 12981-2012 |
| 5 | 蒸发性能 | 残余物倾点 | GB 12981-2012 |
|  |  | 残余物性质 |  |

表3 车用润滑油（汽油机油、柴油机油）产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB/T6538-2010 |
| 2 | 低温泵送黏度/在无屈服应力时 | NB/SH/T0562-2013 GB/T 9171-1988 |
| 3 | 边界泵送温度 | GB/T 9171-1988 |
| 4 | 运动黏度（100℃） | GB/T265-1988(2004) |
| 5 | 高温高剪切黏度 | NB/SH/T 0703-2020 |
| 6 | 黏度指数 | GB/T1995-1998 |
| 7 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 8 | 水分 | GB/T260-2016 |
| 9 | 泡沫性 | GB/T12579-2002 SH/T0722-2002 |
| 10 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059-2010 |
| 11 | 机械杂质 | GB/T511-2010 |
| 12 | 闪点（开口） | GB/T3536-2008 |
| 13 | 磷 | GB/T17476-2023 |

表4 车用尿素水溶液产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质 | 碱度（以NH3计） | GB 29518-2013 附录B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB12981-2012         机动车辆制动液

GB11121-2006         汽油机油

GB11122-2006         柴油机油

GB 29518-2013        柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）（强制性）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。